分光计测定光栅常数及黄光波长（305）  

一、实验目的

1. 观察光栅衍射现象和衍射光谱

2. 进一步熟悉分光计的调节和使用

3. 选定波长已知的光谱线测定光栅常量

二、实验仪器

分光计、光栅、汞灯、双面反射镜

三、实验原理

光栅是一种常用的分光元件，由于它能产生按一定规律排列的光谱线，是各种衍射仪、光谱仪、分光计等光学仪器的必备元件。

光栅衍射公式
当单色平行光垂直照射到光栅面上，透过各狭缝的光线将向各个方向衍射.如果用凸透镜将与光栅法线成
[image: image20.jpg]K #E
—RRR K TR AG — AR FB
k= -1 k=0 k=g

[¢26-2



角的衍射光线会聚在其焦平面上，由于来自不同狭缝的光束相互干涉，结果在透镜焦平面上形成一系列明条纹.根据光栅衍射理论，产生明条纹的条件为    

             
[image: image2.wmf](

)

sin        0,1,2,

k

dkk

jl

==±±×××

                   (26―1)

[image: image1.wmf]j

式中d=a+b为光栅常量，λ为入射光波长，k为明条纹(光谱线)的级数，
[image: image3.wmf]k

j

为第k级明条纹的衍射角.(26―1)式称为光栅方程，它对垂直照射条件下的透射式和反射式光栅都适用.

如果入射光为复色光，由(26―1)式可知，波长不同，衍射角也不同，于是复色光被分解.而在中央
[image: image4.wmf]0,0

k

k

j

==

处，各色光仍然重叠在一起，形成中央明条纹.在中央明条纹两侧对称分布着k= ±1，±2，…级光谱.每级光谱中紫色谱线靠近中央明条纹，红色谱线远离中央明条纹.

实验中如用汞灯照射分光计的狭缝，经平行光管后的平行光垂直照射到放在载物台上的光栅上，衍射光用望远镜观察，在可见光范围内比较明亮的光谱线如图26―2所示.这些光谱线的波长都是已知的(参见附表3―10).用分光计判明它的级数k并测出相应的衍射角
[image: image5.wmf]k

j

，就可由(26―1)式求出光栅常量d.

四、实验内容
1. 将分光计内小灯熄灭，转动望远镜，从最左端的-1级黄色谱线开始测量，依次测到最右端的+1级黄色谱线.为了使分划板竖线对准光谱线，应用望远镜的微调螺钉仔细调节，不能用手直接推动望远镜.

2. 为了消除分光计度盘的偏心差，测量每一条谱线的衍射角时要分别测出左右两个游标的示值，然后取平均.

3. 由于衍射光谱对中央明条纹是左右对称的，为了减小测量的误差，对于每一条谱线应测出+1级和-1级光谱线的位置，两个位置差值的一半即为
[image: image6.wmf]1

j

.

4. 完成数据表26―l，对于k=±1级光谱线，由(26-1)式得
[image: image7.wmf]1

/sin

d

lj

=

.可不考虑
[image: image8.wmf]l

的不确定度，d的合成标准不确定度

[image: image9.wmf](

)

(

)

c111

csccot

udu

ljjj

=××


对于JJY-1型分光计，
[image: image10.wmf](

)

4

m1

12.90910rad

j

-

¢

D==´

,于是
[image: image11.wmf](

)

1

u

j

=
[image: image12.wmf](

)

m1

3

j

D


=
[image: image13.wmf]4

1.6810rad

-

´

.

五、注意事项
    1. 禁止用手触摸光栅，拿取或移动光栅时应移动光栅座.

    2. 对于调好的分光计，不能再调平行光管和望远镜上的任何调节螺钉或旋钮(除目镜视度调节手轮以外).

    3. 测量衍射角时，应锁紧望远镜止动螺钉，用望远镜转角微调螺钉使分划板竖线与光谱线对齐，再读游标示值.

六、数据处理

七、误差分析

八、附原始数据记录表格（注：作实验时记录在原始数据上用）

表 26―1                            

	λ（nm）
	黄1

579.07
	黄2

576.96
	绿

546.07
	紫

435.83

	k=-1
	左游标读数
[image: image14.wmf]1

q


	
	
	
	

	
	右游标读数
[image: image15.wmf]1

q

¢


	
	
	
	

	k=+1
	左游标读数
[image: image16.wmf]2

q


	
	
	
	

	
	右游标读数
[image: image17.wmf]2

q

¢


	
	
	
	

	
[image: image18.wmf]12121

[()()]/4

jqqqq

¢¢

=-+-


	
	
	
	

	
[image: image19.wmf]1

/sin

d

lj

=


	
	
	
	


PAGE  

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567905.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

